PHÂN TÍCH MODULE LIDAR

src/autonomous_vehicle/include/lidar_module.hpp
src/autonomous_vehicle/src/lidar_module.cpp

Dự án Xe Tự Hành – Graduation Project  |  RPLiDAR + ESP32-S3 + ROS 2

| Mục tiêu tài liệu | Nội dung |
| --- | --- |
| Phạm vi | Hai file lidar_module.hpp và lidar_module.cpp (tổng 313 dòng) |
| Nội dung | Chức năng tổng thể, cấu trúc từng khối code, giải thích từng dòng, bảng vùng góc, công thức toạ độ, logic cảnh báo an toàn |
| Đối tượng | Lập trình viên xem lại code, sinh viên làm đồ án, người review bảo mật an toàn |
| Liên quan | fusion_viz_node.cpp (node chính), obstacle_avoidance.cpp (logic né vật cản) |

# MỤC LỤC

1. Tổng quan: Module LiDAR dùng để làm gì

2. Vị trí trong kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu

3. File 1 – lidar_module.hpp: cấu trúc khai báo

3.1. Header, include, include guard

3.2. struct LidarStatus – kết quả đầu ra

3.3. class LidarModule – hằng số cấu hình

3.4. Hàm thành viên công khai

3.5. Hàm helper private

3.6. Biến cache hình học

4. File 2 – lidar_module.cpp: cấu trúc cài đặt

4.1. update_geometry_cache() – cache góc / sin / cos

4.2. update() – API gốc (trả về LidarStatus)

4.3. update() – API tối ưu (zero-allocation)

5. Giải thích chi tiết từng dòng trong vòng lặp xử lý điểm

6. Hệ thống vùng góc (zone) của LiDAR

6.1. Nhóm vùng fusion (dùng để cảnh báo)

6.2. Nhóm vùng tránh vật cản (dùng cho quyết định né)

7. Chuyển đổi từ toạ độ cực sang toạ độ pixel

8. Logic phân loại cảnh báo an toàn

9. Ghi chú kỹ thuật, code chết và điểm cần lưu ý

10. Bảng tham số tham chiếu nhanh

# 1. Tổng quan: Module LiDAR dùng để làm gì

Module LiDAR là lớp (class) trung gian giữa cảm biến RPLiDAR và các module ra quyết định của xe. Nó nhận một message ROS 2 thô kiểu sensor_msgs/msg/LaserScan, biến đổi nó thành hai loại thông tin:

Thông tin hình học để vẽ: danh sách điểm ảnh (pixel) của vật cản trong một bản đồ lưới 600×600 pixel cục bộ.

Thông tin quyết định: khoảng cách gần nhất (cm) của vật cản trong từng vùng góc, kèm mức cảnh báo an toàn (CLEAR / WARNING / DANGER).

Module không gửi topic, không giữ state quyết định, không điều khiển motor. Nó là một hàm thuần: cùng đầu vào (một bản scan) luôn cho ra cùng kết quả. Việc ra quyết định né vật cản thuộc về ObstacleAvoidance, việc vẽ thuộc về FusionVizNode.

## Quy trình xử lý 5 bước

| Bước | Nội dung | Nơi thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra scan có dữ liệu hay không, nếu rỗng thì thoát sớm | update() dòng 90–93 |
| 2 | Xây/lấy cache góc, sin, cos cho từng chỉ số của scan | update_geometry_cache() |
| 3 | Duyệt từng tia laser, loại bỏ tia rác (NaN, ngoài dải đo, quá xa) | vòng lặc dòng 113–151 |
| 4 | Cập nhật khoảng cách gần nhất cho 9 vùng góc + đổi toạ độ pixel | dòng 128–150 |
| 5 | Phân loại cảnh báo DANGER / WARNING / CLEAR theo ngưỡng | dòng 153–181 |

# 2. Vị trí trong kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu

Chuỗi gọi thực tế trong node FusionVizNode (src/autonomous_vehicle/src/fusion_viz_node.cpp):

// fusion_viz_node.cpp:347 – callback của subscription /scan void FusionVizNode::on_scan(const sensor_msgs::msg::LaserScan::SharedPtr msg) { ... last_lidar_ = lidar_.update(*msg); // dòng 355: LidarModule xử lý scan ... if (last_lidar_.has_data) { // dòng 418 for (const auto& p : last_lidar_.points_px) // dòng 419: vẽ từng điểm lên lưới circle(map, p, 2, ...); } ... auto bypass_cmd = obstacle_avoidance_.update( // dòng 443: quyết định né last_lidar_, deviation, dominant_slope, is_dual_lane, traffic_light_decision_, current_speed); }

Ba nơi tiêu thụ kết quả từ LidarStatus:

| Nơi tiêu thụ | Dùng trường nào | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| fusion_viz_node.cpp:419 | points_px | Vẽ bản đồ lưới LiDAR 600×600 lên khung hình |
| fusion_viz_node.cpp:52 | front/right/left/rear_bypass_min_cm | In giá trị ra HUD để kiểm chứng khi chạy thử |
| obstacle_avoidance.cpp:42+ | Tất cả trường `ob_*` và `*_min_cm` | Sinh lệnh: normal / slow / swerve / bypass / emergency stop |

Lưu ý: Node chính hiện vẫn gọi API gốc (dòng 355) là trả về theo giá trị, tức có copy toàn bộ LidarStatus (gồm cả vector điểm) mỗi vòng scan. API tối ưu zero-allocation đã viết sẵn trong header nhưng chưa được dùng ở đây.

# 3. File 1 – lidar_module.hpp: cấu trúc khai báo

Header khai báo toàn bộ giao diện công khai (struct LidarStatus, class LidarModule) và các hằng số cấu hình. File này không chứa logic xử lý, chỉ chứa khai báo. Tổng 131 dòng.

## 3.1. Header, include, include guard

#pragma once // (1) #include <opencv2/opencv.hpp> // (2) #include <cmath> // (3) std::fmod, std::cos, std::sin, std::lround, std::isfinite #include <cstddef> // (4) size_t #include <cstdint> // (5) (không dùng – giữ để tiện) #include <optional> // (6) std::optional<float> #include <string> // (7) std::string cho alert/detail #include <vector> // (8) std::vector #include <sensor_msgs/msg/laser_scan.hpp> // (9) message LaserScan của ROS 2

| # | Dòng | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 1 | #pragma once | Chỉ thị cho compiler: nếu file này được include nhiều lần thì chỉ nạp nội dung một lần. Tương đương include guard kiểu #ifndef, nhưng ngắn gọn hơn. |
| 2 | #include <opencv2/opencv.hpp> | Cần cho cv::Point (điểm ảnh 2D) và CV_PI (hằng số số Pi = 3.14159…). Đây là lý do module này phụ thuộc OpenCV. |
| 3 | #include <cmath> | Bộ hàm toán học: cos, sin, fmod, lround, isfinite. Dùng ở các hàm private và vòng lặp chính. |
| 4 | #include <cstddef> | Định nghĩa size_t – kiểu số nguyên không dấu dùng cho kích thước vector. |
| 5 | #include <cstdint> | Các kiểu số nguyên chuẩn của C. Hiện chưa dùng trong file này. |
| 6 | #include <optional> | Rất quan trọng: dùng std::optional<float> để phân biệt "không có vật cản" với "khoảng cách = 0". Giá trị rỗng = vùng đó trống; có giá trị = đã thấy vật cản. |
| 7 | #include <string> | Kiểu chuỗi cho hai trường alert và detail. |
| 8 | #include <vector> | Kiểu mảng động: points_px, và ba vector cache. |
| 9 | #include <sensor_msgs/msg/laser_scan.hpp> | Header sinh ra từ file .msg LaserScan trong gói sensor_msgs. Định nghĩa đầy đủ các trường: ranges, angle_min, angle_max, angle_increment, range_min, range_max. |

## 3.2. struct LidarStatus – kết quả đầu ra

Đây là cấu trúc dữ liệu chứa toàn bộ kết quả của một lần đọc LiDAR. Nó là hợp đồng (contract) giữa LidarModule và các module tiêu thụ. Chia làm 4 nhóm:

| Nhóm | Dòng | Trường | Kiểu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu vẽ | 21 | points_px | std::vector<cv::Point> | Danh sách điểm ảnh (x, y) của vật cản nằm trong bán kính 80 cm quanh xe, dùng để vẽ bản đồ lưới. |
| Vùng fusion | 24 | front_min_cm | std::optional<float> | Khoảng cách gần nhất phía trước (cm), góc 60°–120°. |
|  | 25 | right_min_cm | std::optional<float> | Khoảng cách gần nhất bên phải (cm), góc 300°–60° (bọc qua 0°). |
|  | 26 | left_min_cm | std::optional<float> | Khoảng cách gần nhất bên trái (cm), góc 120°–240°. |
|  | 27 | rear_bypass_min_cm | std::optional<float> | Khoảng cách gần nhất phía sau (cm), góc 240°–300°. |
| Vùng tránh vật cản | 30 | ob_front_cm | std::optional<float> | Vùng trước hẹp 70°–110°, dùng cho quyết định phanh. |
|  | 31 | ob_right_cm | std::optional<float> | Vùng phải 1°–69°. |
|  | 32 | ob_left_cm | std::optional<float> | Vùng trái 111°–179°. |
|  | 33 | ob_right_rear_cm | std::optional<float> | Vùng phải-sau 270°–360° ∪ 0°–69°. Dùng để biết vật cản đã đi qua xe hay chưa. |
|  | 34 | ob_left_rear_cm | std::optional<float> | Vùng trái-sau 111°–270°. |
| An toàn | 37 | alert | std::string | Trạng thái tổng hợp: "CLEAR", "WARNING" hoặc "DANGER". Mặc định "CLEAR". |
|  | 38 | detail | std::string | Mô tả ngắn bằng chữ, ví dụ "Front < 40cm", "No LiDAR data". Dùng để debug/log. |
|  | 39 | has_data | bool | True nếu có ít nhất một tia laser hợp lệ trong bán kính phát hiện. Mặc định false. |

Vì sao dùng std::optional? Nếu dùng float thuần và khởi tạo = 0, thì "vùng trống" và "vật cản ở sát xe" sẽ giống hệt nhau (0 cm), gây ra cảnh báo giả. std::optional cho phép ba trạng thái: rỗng (chưa thấy gì), có giá trị (đã thấy, kèm khoảng cách).

## 3.3. class LidarModule – hằng số cấu hình

Tất cả tham số của module được gom thành hằng số tĩnh (static constexpr) để có thể đổi trong 1 chỗ, và được compiler tối ưu thành hằng số cứng – không tốn RAM trên ESP32 hay Mini PC.

| Dòng | Hằng số | Giá trị | Công dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 50–51 | MAP_W`, `MAP_H | 600, 600 | Kích thước bản đồ lưới cục bộ (pixel). Xe nằm chính giữa tại (300, 300). |
| 52 | MAP_RADIUS_CM | 80 | Bán kính vẽ bản đồ: chỉ vẽ vật cản nằm trong 80 cm. Tương đương 600/2 / 3.75 = 80 cm ⇒ đường tròn vẽ vừa khít mép bản đồ. |
| 53 | PX_PER_CM | 3.75f | Tỉ lệ quy đổi cm → pixel. 3.75 px/cm ⇒ 80 cm = 300 px = nửa bản đồ. |
| 55 | DETECT_RADIUS_CM | 200 | Bán kính phát hiện vật cản: 2 mét. Tia vượt quá bán kính này bị bỏ qua ngay ở đầu vòng lặp để tiết kiệm CPU. |
| 57 | SAFE_FRONT_DISTANCE | 60.0f | Ngưỡng cảnh báo phía trước: dưới 60 cm ⇒ WARNING. |
| 58 | DANGER_FRONT_DISTANCE | 40.0f | Ngưỡng nguy hiểm phía trước: dưới 40 cm ⇒ DANGER. |
| 59 | SAFE_SIDE_DISTANCE | 30.0f | Ngưỡng cảnh báo bên hông: dưới 30 cm ⇒ WARNING. |
| 61 | BYPASS_MIN_SPACE | 60.0f | Khoảng trống tối thiểu để lách vật cản. Hiện không dùng trong module này (xem mục 9 – code chết). |
| 62 | BYPASS_COMPLETE_DISTANCE | 60.0f | Khoảng cách coi là đã lách xong. Cũng không dùng trong module này. |
| 64 | MAP_POINT_RESERVE | 1024 | Số điểm dự trữ sẵn cho vector points_px để tránh cấp phát bộ nhớ lặp lại mỗi vòng scan (giảm phân mảnh bộ nhớ). |

## 3.4. Hàm thành viên công khai

static inline cv::Point origin() { // dòng 66–68 return { MAP_W / 2, MAP_H / 2 }; // → trả về (300, 300) } // static: gọi được không cần tạo đối tượng // inline : compiler nhúng thẳng, không tốn lời gọi hàm static constexpr float px_per_cm() { // dòng 70–72 return PX_PER_CM; // → trả về 3.75f } // constexpr: giá trị tính lúc biên dịch

| Dòng | Hàm | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 66–68 | origin() | Hàm tĩnh trả về tâm bản đồ = (MAP_W/2, MAP_H/2) = (300, 300). Mọi phép tính toạ độ đều lấy tâm từ đây nên nếu đổi kích thước bản đồ thì tự động theo. |
| 70–72 | px_per_cm() | Hàm tĩnh trả về tỉ lệ 3.75 px/cm. Là "getter" công khai để module khác (ví dụ fusion_viz_node) dùng đúng tỉ lệ vẽ khi khoanh vùng. |
| 75–77 | update(const LaserScan&)` → `LidarStatus | API gốc. Trả về LidarStatus mới bằng giá trị. Tiện lợi cho code độc lập / test, nhưng có copy toàn bộ struct. |
| 80–83 | update(const LaserScan&, LidarStatus& out) | API tối ưu. Nhận struct đích có sẵn ra tham chiếu và điền vào đó, không tạo biến cục bộ mới ⇒ không copy. Dùng cho callback ROS 2 chạy ở tần số cao. |

Hai hàm update này có cùng tên (overload) nhưng khác danh sách tham số. Hàm thứ nhất gọi hàm thứ hai ở dòng 64 của file .cpp, nên logic chỉ được viết một lần.

## 3.5. Hàm helper private

static inline float normalize_deg(float degree) { // dòng 87–100 if (degree < 0.0f) { // góc âm degree += 360.0f; // thử cộng 360 một lần if (degree < 0.0f) { // vẫn còn âm (ví dụ -400) degree = std::fmod(degree, 360.0f) + 360.0f; // dùng phép chia lấy dư cho ra kết quả trong [0, 360) } } else if (degree >= 360.0f) { // góc >= 360 degree -= 360.0f; // thử trừ 360 một lần if (degree >= 360.0f) { // vẫn còn lớn (ví dụ 800) degree = std::fmod(degree, 360.0f); // chia lấy dư } } return degree; // luôn trả về góc trong [0, 360) }

Mục đích: đưa bất kỳ góc nào (kể cả ngoài khoảng 0–360) về khoảng [0°, 360°). Cách làm "thử nhanh một lần rồi mới dùng fmod" tránh lời gọi hàm chia lấy dư chậm. Lưu ý: hàm này hiện KHÔNG được gọi ở đâu trong module (xem mục 9).

static inline float norm_deg(float rad) { // dòng 102–104 return normalize_deg(rad * 180.0f / CV_PI); // radian → độ, rồi chuẩn hoá về [0, 360) }

Đổi đơn vị từ radian (đơn vị góc của ROS LaserScan) sang độ. Hệ số 180/π ≈ 57.2958. Cũng chưa được gọi.

static inline bool in_range(float angle_deg, float angle_start, float angle_end) { // dòng 106–111 if (angle_start <= angle_end) { // vùng không bọc qua 0°, ví dụ 60 → 120 return angle_deg >= angle_start && angle_deg <= angle_end; // kiểm tra đơn giản trong khoảng } return angle_deg >= angle_start ¦¦ angle_deg <= angle_end; // vùng bọc qua 0°, ví dụ 300 → 60 }

Đây là hàm quan trọng nhất về mặt ý nghĩa. Nó giải quyết bài toán "vùng góc vòng tròn": góc 350° và 10° tưởng như xa nhau, nhưng thực ra nằm cùng một vùng liên tục đi qua 0°. Hàm chia 2 trường hợp: nếu đầu ≤ cuối thì vùng nằm gọn bên trong (dùng AND); nếu đầu > cuối thì vùng bọc qua 0° (dùng OR). Lưu ý: file .cpp hiện KHÔNG dùng hàm này mà viết điều kiện thủ công bằng toán tử ||.

static inline void update_min(std::optional<float>& current, float value) { // dòng 113–117 if (!current ¦¦ value < *current) { // (a) chưa có giá trị nào HOẶC (b) giá trị mới nhỏ hơn current = value; // ghi đè → luôn giữ khoảng cách NHỎ NHẤT } }

Đây là hàm cốt lõi của module. Nhờ dùng "giá trị mặc định lớn vô hạn" ẩn trong std::optional, nó vừa xử lý trường hợp "lần đầu tiên thấy vật cản" vừa xử lý "so sánh lấy giá trị nhỏ hơn", tất cả trong một biểu thức. Biểu tắc !current kiểm tra optional rỗng, *current lấy giá trị bên trong (con trỏ tới dữ liệu). Đây là hàm duy nhất trong nhóm helper thực sự được dùng trong file .cpp.

## 3.6. Biến cache hình học

Ba mảng float và ba biến trạng thái dùng để cache kết quả tính toán. Đây là tối ưu quan trọng nhất của module: hàm lượng thay vì chuẩn bị góc, sin, cos. Trong LaserScan, các chỉ số luôn có cùng góc qua mọi lần đọc (vì góc chỉ phụ thuộc vật lý của tia laser, không phụ thuộc vật cản), nên cache được tính một lần rồi dùng lại vô hạn lần.

std::vector<float> angle_deg_cache_; // dòng 123: góc từng tia, đơn vị độ, đã chuẩn hoá về [0, 360) std::vector<float> cos_cache_; // dòng 124: cos của góc đó std::vector<float> sin_cache_; // dòng 125: sin của góc đó size_t cached_scan_size_ = 0; // dòng 127: số phần tử của scan lần trước float cached_angle_min_ = 0.0f; // dòng 128: góc bắt đầu lần trước float cached_angle_increment_ = 0.0f; // dòng 129: bước góc lần trước bool geometry_cache_valid_ = false; // dòng 130: cache đã được xây dựng chưa

Chi phí nếu không có cache: Với RPLiDAR A1 ở chế độ đầy đủ, scan có khoảng 1.440 tia. Mỗi tia cần 3 hàm toán học nặng (std::cos, std::sin) và một chuỗi cộng. Tính sẵn một lần rồi đọc mảng chỉ tốn 3 phép toán cộng đơn giản. Với 10 Hz thì tiết kiệm ~43.200 lời gọi hàm lượng mỗi giây.

# 4. File 2 – lidar_module.cpp: cấu trúc cài đặt

File cài đặt gồm 3 hàm, theo đúng thứ tự gọi: update_geometry_cache() → update() (API gốc) → update() (API tối ưu).

## 4.1. update_geometry_cache() – cache góc / sin / cos

Mục đích: đảm bảo ba mảng cache khớp với cấu trúc hình học của scan hiện tại, chỉ xây lại khi cần thiết.

| Dòng | Code | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 14 | const size_t scan_size = scan.ranges.size(); | Lấy số tia trong scan hiện tại, lưu vào biến cục bộ để dùng lại nhiều lần. |
| 16–21 | if (geometry_cache_valid_ && cached_scan_size_ == scan_size && cached_angle_min_ == scan.angle_min && cached_angle_increment_ == scan.angle_increment) { return; } | Điều kiện "cache còn hiệu lực": cache đã từng được xây, số tia không đổi, góc bắt đầu không đổi, bước góc không đổi. Nếu cả 4 điều kiện đều đúng thì thoát sớm – đây là đường đi nhanh xảy ra ở gần như mọi vòng scan. |
| 23–25 | `cached_scan_size_ = scan_size;` … | Ghi lại thông số hình học mới vào biến cache để lần sau so sánh. |
| 27–29 | angle_deg_cache_.resize(scan_size);` `cos_cache_.resize(scan_size);` `sin_cache_.resize(scan_size); | Cấp phát/cập nhật kích thước 3 mảng về đúng số tia. Nhờ giữ dữ liệu cũ, resize thường không cấp phát lại heap. |
| 31–34 | if (scan_size == 0) { geometry_cache_valid_ = true; return; } | Trường hợp scan rỗng: vẫn đánh dấu cache là hợp lệ để lần sau không xây lại vô ích, rồi thoát. |
| 36 | float angle_rad = scan.angle_min; | Góc của tia đầu tiên, đơn vị radian. ROS quy ước tia đầu là góc nhỏ nhất. |
| 37 | float angle_deg = angle_rad * 180.0f / CV_PI; | Đổi sang độ để dùng cho phép so sánh vùng góc. |
| 38 | const float angle_step_deg = scan.angle_increment * 180.0f / CV_PI; | Tính bước góc theo độ. Ví dụ RPLiDAR A1: angle_increment ≈ 0.0087 rad ⇒ ≈ 0.5°. |
| 40 | for (size_t i = 0; i < scan_size; ++i) { | Duyệt từng tia laser. |
| 41–43 | float d = angle_deg;` `while (d < 0.0f) d += 360.0f;` `while (d >= 360.0f) d -= 360.0f; | Chuẩn hoá góc về [0, 360) BẰNG VÒNG LẶP. Vì bước góc luôn nhỏ nên tối đa chỉ 1 vòng. Đây là bản viết tay cục bộ của normalize_deg(). |
| 45 | angle_deg_cache_[i] = d; | Lưu góc đã chuẩn hoá vào cache. |
| 46–47 | cos_cache_[i] = std::cos(angle_rad);` `sin_cache_[i] = std::sin(angle_rad); | Tính trước cos và sin của góc đó. Lưu ý dùng angle_rad (bản radian, chưa chuẩn hoá) vì hàm lượng chấp nhận mọi góc. |
| 49–50 | angle_rad += scan.angle_increment;` `angle_deg += angle_step_deg; | Cộng dồn góc cho tia kế tiếp. Cả hai biến được cộng dồn độc lập (một cái bằng radian, một cái bằng độ) để tránh phải đổi đơn vị mỗi vòng. |
| 53 | geometry_cache_valid_ = true; | Đánh dấu cache đã sẵn sàng. Ở đây biến này có tác dụng vì đoạn trước đã return nếu scan rỗng. |

## 4.2. update() – API gốc (trả về LidarStatus)

LidarStatus LidarModule::update( // dòng 60–66 const sensor_msgs::msg::LaserScan& scan ) { LidarStatus st; // dòng 63: tạo struct cục bộ rỗng (giá trị mặc định) update(scan, st); // dòng 64: gọi API tối ưu để điền dữ liệu vào return st; // dòng 65: trả về theo giá trị (copy) – dành cho dùng độc lập }

Đây chỉ là hàm bọc 3 dòng. Toàn bộ logic nằm ở hàm kế tiếp. Ưu điểm: người gọi không cần tự tạo struct trước. Nhược điểm: câu lệnh return st tạo ra một bản sao của struct, bao gồm cả vector points_px (thường vài trăm điểm) – tốn CPU và bộ nhớ tạm. Vì vậy mới có API thứ hai.

## 4.3. update() – API tối ưu (zero-allocation)

Hàm chính, dòng 72–182. Chia thành 6 giai đoạn:

### Giai đoạn A – Reset toàn bộ trạng thái (dòng 76–88)

st.points_px.clear(); // xoá điểm của lần trước, GIỮ LẠI dung lượng đã cấp st.front_min_cm.reset(); // đưa 4 vùng fusion về trạng thái "rỗng" st.right_min_cm.reset(); st.left_min_cm.reset(); st.rear_bypass_min_cm.reset(); st.ob_front_cm.reset(); // đưa 5 vùng tránh vật cản về "rỗng" st.ob_right_cm.reset(); st.ob_left_cm.reset(); st.ob_right_rear_cm.reset(); st.ob_left_rear_cm.reset(); st.alert = "CLEAR"; // mặc định là an toàn st.detail.clear(); st.has_data = false;

Không gán lại struct mới (st = LidarStatus{}) mà reset từng trường, vì cách đó vẫn giữ được dung lượng vector đã cấp sẵn ở MAP_POINT_RESERVE. Đây là kỹ thuật tái sử dụng bộ nhớ quan trọng: trước đây dòng 63 cấp struct mới mỗi lần gọi, giờ struct do node giữ lâu dài và chỉ được ghi đè.

### Giai đoạn B – Chốt sớm khi không có dữ liệu (dòng 90–93)

if (scan.ranges.empty()) { st.detail = "No LiDAR data"; return; // has_data vẫn = false, alert vẫn = "CLEAR" }

Kiểm tra trước khi làm bất cứ việc gì. Nếu cảm biến ngắt kết nối hoặc driver chưa sẵn sàng, mọi bước sau đều vô nghĩa. Giữ alert = "CLEAR" ở đây là chủ ý: module chỉ báo động, việc quyết định có dừng xe hay không thuộc ObstacleAvoidance, nơi kiểm tra has_data.

### Giai đoạn C – Chuẩn bị (dòng 95–111)

| Dòng | Code | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 95 | update_geometry_cache(scan); | Bảo đảm cache góc/cos/sin khớp scan. Hầu như luôn thoát sớm vì cache còn hiệu lực. |
| 97 | const cv::Point O = origin(); | Lấy tâm bản đồ (300, 300). Khai báo const vì không đổi trong vòng lặp. |
| 98 | const float map_radius_cm = static_cast<float>(MAP_RADIUS_CM); | Ép kiểu hằng số int sang float để tránh phép nhân bị ép kiểu âm thầm trong mỗi vòng lặp. |
| 99 | const float detect_radius_cm = static_cast<float>(DETECT_RADIUS_CM); | Tương tự, cho DETECT_RADIUS_CM = 200. |
| 101–103 | if (st.points_px.capacity() < MAP_POINT_RESERVE) { st.points_px.reserve(MAP_POINT_RESERVE); } | Chỉ cấp phát sẵn 1024 phần tử khi chưa đủ chỗ. Nếu đã có sẵn thì bỏ qua. reserve() giữ nguyên dung lượng qua các lần gọi nên vòng lặp emplace_back sau đó không bao giờ cấp phát lại. |
| 105–108 | `const auto& ranges = scan.ranges;` … | Bốn bí danh tham chiếu (không copy dữ liệu) tới dữ liệu trong scan và 3 mảng cache. Rút ngắn tên biến giúp biểu thức trong vòng lặp dễ đọc và biên dịch nhanh hơn. |
| 110 | size_t valid_point_count = 0; | Bộ đếm số tia hợp lệ, dùng để xác định has_data. |
| 111 | const float px_per_cm = PX_PER_CM; | Biến cục bộ chứa tỉ lệ 3.75, dùng trong phép tính toạ độ. |

### Giai đoạn D – Vòng lặp duyệt tia (dòng 113–151)

Đây là trái tim của module. Chi tiết từng dòng ở mục 5.

### Giai đoạn E – Kết luận has_data (dòng 153–159)

st.has_data = (valid_point_count > 0); // dòng 153 if (!st.has_data) { // dòng 155 st.alert = "CLEAR"; // dòng 156 st.detail = "No valid LiDAR points"; // dòng 157 return; // dòng 158 }

has_data = true chỉ khi có ít nhất một tia vượt qua bộ lọc rác ở dòng 116–121. Đây là tín hiệu mà ObstacleAvoidance và FusionVizNode dùng để biết cảm biến có thật sự hoạt động.

### Giai đoạn F – Phân loại cảnh báo (dòng 161–181)

Chi tiết ở mục 8.

# 5. Giải thích chi tiết từng dòng trong vòng lặp xử lý điểm

Đây là vòng lặp chính, dòng 113–151 của lidar_module.cpp. Mỗi lần lặp xử lý đúng một tia laser.

113 for (size_t i = 0; i < ranges.size(); ++i) { // duyệt hết số tia trong scan 114 const float range_m = ranges[i]; // lấy khoảng cách (mét) của tia thứ i 115 116 if (!std::isfinite(range_m)) continue; // LỌC 1 117 118 if (scan.range_min > 0.0f && range_m < scan.range_min) continue; // LỌC 2 119 if (scan.range_max > 0.0f && range_m > scan.range_max) continue; // LỌC 3 120 121 if (range_m <= 0.0f ¦¦ range_m > detect_radius_cm * 0.01f) continue; // LỌC 4 122 123 ++valid_point_count; // tia này dùng được 124 125 const float distance_cm = range_m * 100.0f; // đổi mét → centimet 126 const float deg = angle_deg[i]; // đọc góc từ cache

| Dòng | Code | Tác dụng cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 113 | for (size_t i = 0; i < ranges.size(); ++i) | Vòng lặp chính. So sánh với ranges.size() (uint) bằng size_t để tránh cảnh báo so sánh dấu. |
| 114 | const float range_m = ranges[i]; | LaserScan lưu khoảng cách dạng float (mét). Không có kiểm tra kiểu vì message đã bảo đảm kiểu. |
| 116 | if (!std::isfinite(range_m)) continue; | BỎ TIA RÁC 1. Driver LiDAR ghi NaN cho tia không trả về phản xạ (bề mặt đen, vật liệu trong suốt, góc tới trời). NaN so sánh với mọi số đều cho False, nên nếu không lọc thì các so sánh khoảng cách phía dưới sẽ hỏng âm thầm. Từ khoá continue bỏ qua toàn bộ phần còn lại của tia này. |
| 118 | if (scan.range_min > 0.0f && range_m < scan.range_min) continue; | BỎ TIA RÁC 2: tia trả về khoảng cách dưới ngưỡng dùng được của máy (mặc định 0.15 m). Đây là giá trị máy báo "quá gần, không đo được", không phải số 0 thật. Điều kiện scan.range_min > 0 tránh lọc nhầm khi driver để range_min = 0. |
| 119 | if (scan.range_max > 0.0f && range_m > scan.range_max) continue; | BỎ TIA RÁC 3: tia vượt quá tầm đo tối đa của máy (RPLiDAR A1 khoảng 12–16 m). Giá trị này không đáng tin. |
| 121 | if (range_m <= 0.0f ¦¦ range_m > detect_radius_cm * 0.01f) continue; | BỎ TIA RÁC 4 và giới hạn bán kính phát hiện. detect_radius_cm = 200 cm, nhân 0.01 đổi sang mét ⇒ 2.0 m. Bỏ các tia quá 2 mét vì xe chỉ cần biết vật cản gần, và bỏ tia có khoảng cách bằng 0 hoặc âm (driver lỗi). Đây là bộ lọc rẻ nhất vì chặn phần lớn tia ngay ở đầu. |
| 123 | ++valid_point_count; | Đếm số tia thật sự dùng được. Chỉ tăng sau khi vượt qua cả 4 bộ lọc. |
| 125 | const float distance_cm = range_m * 100.0f; | Đổi mét → centimet (×100). Toàn bộ ngưỡng an toàn (60 cm, 40 cm, 30 cm) đều tính bằng cm nên quy ước thống nhất ở đây. |
| 126 | const float deg = angle_deg[i]; | Đọc góc từ cache thay vì gọi lại hàm chuẩn hoá. Giá trị luôn trong [0, 360). |

## 5.1. Nhóm cập nhật vùng fusion (dòng 128–132)

128 // Original fusion zones 129 if (deg >= 60.0f && deg <= 120.0f) update_min(st.front_min_cm, distance_cm); 130 if (deg >= 300.0f ¦¦ deg <= 60.0f) update_min(st.right_min_cm, distance_cm); 131 if (deg >= 120.0f && deg <= 240.0f) update_min(st.left_min_cm, distance_cm); 132 if (deg >= 240.0f && deg <= 300.0f) update_min(st.rear_bypass_min_cm, distance_cm);

| Dòng | Điều kiện | Nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 129 | deg >= 60 && deg <= 120 | Vùng trước, lấy trung tâm 90° là hướng đi thẳng. Dùng để phát cảnh báo. |
| 130 | deg >= 300 ¦¦ deg <= 60 | Vùng phải, quanh trục 0°/360°. Dùng toán tử ¦¦ vì vùng bọc qua 0°. |
| 131 | deg >= 120 && deg <= 240 | Vùng trái, quanh trục 180°. |
| 132 | deg >= 240 && deg <= 300 | Vùng sau, quanh trục 270°. Chỉ dùng để hiển thị HUD, không tham gia cảnh báo. |

Lưu ý: 4 vùng này phủ kín 360° nhưng có vùng chồng lấn ở các biên (60°, 120°, 240°, 300°). Điều này vô hại vì ở biên vật cản nằm thẳng góc với xe, cộng vào cả hai vùng chỉ làm giá trị min nhỏ hơn, tức bảo thủ hơn. Đây là dạng vùng rộng, có chồng lấn để không bỏ sót góc nào.

## 5.2. Nhóm cập nhật vùng tránh vật cản (dòng 134–139)

134 // Obstacle avoidance zones 135 if (deg >= 70.0f && deg <= 110.0f) update_min(st.ob_front_cm, distance_cm); 136 if (deg >= 1.0f && deg <= 69.0f) update_min(st.ob_right_cm, distance_cm); 137 if (deg >= 111.0f && deg <= 179.0f) update_min(st.ob_left_cm, distance_cm); 138 if (deg >= 270.0f ¦¦ deg <= 69.0f) update_min(st.ob_right_rear_cm, distance_cm); 139 if (deg >= 111.0f && deg <= 270.0f) update_min(st.ob_left_rear_cm, distance_cm);

Nhóm này khác nhóm trên ở chỗ: vùng hẹp hơn, phủ kín 360° không dư, không chồng lấn, và dùng cho logic quyết định né vật cản thay vì cho cảnh báo. Vì vậy cần tinh chỉnh riêng theo hành vi mong muốn của thuật toán tránh vật cản.

| Dòng | Vùng | Đặc điểm | Ý nghĩa thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| 135 | `ob_front_cm` (70°–110°) | hẹp 40° | Vật cản đang ở ngay trước xe. Đây là vùng quyết định nên phanh hay lách. |
| 136 | `ob_right_cm` (1°–69°) | 68° | Vật cản bên phải. Có thể xuất hiện trong lúc còn lách phải. |
| 137 | `ob_left_cm` (111°–179°) | 68° | Vật cản bên trái. |
| 138 | `ob_right_rear_cm` (270°–360° ∪ 0°–69°) | rất rộng, 159° | Vùng phải-sau. obstacle_avoidance.cpp:314 dùng trường này với ngưỡng > 30 cm để kết luận "vật cản đã đi qua khỏi xe". |
| 139 | `ob_left_rear_cm` (111°–270°) | rất rộng, 159° | Vùng trái-sau, dùng đối xứng với trên. |

Điểm cần kiểm tra khi review: ob_right_rear_cm chứa toàn bộ vùng bên phải (1°–69°) trong khi ob_right_cm cũng chứa vùng đó, và ob_left_rear_cm chứa cả vùng trái (111°–179°). Hai vùng "sau" rất rộng và chồng lấn với vùng bên. Điều này đúng với cách ObstacleAvoidance sử dụng (chỉ cần biết khoảng trống phía sau có rộng không), nhưng nếu sau này dùng để kết luận "vật cản đã đi qua" thì phải chắc chắn vùng không bị nhiễm bởi vật cản bên hông.

## 5.3. Chuyển toạ độ pixel cho bản đồ lưới (dòng 141–150)

141 // Local Grid Map 142 if (distance_cm <= map_radius_cm) { // chỉ vẽ vật cản trong 80 cm 143 const float distance_px = distance_cm * px_per_cm; // 80 cm → 300 px 144 const int x = static_cast<int>(std::lround(static_cast<float>(O.x) + cos_table[i] * distance_px)); 145 const int y = static_cast<int>(std::lround(static_cast<float>(O.y) - sin_table[i] * distance_px)); 146 147 if (x >= 0 && x < MAP_W && y >= 0 && y < MAP_H) { // kiểm tra nằm trong khung ảnh 148 st.points_px.emplace_back(x, y); // thêm điểm vào danh sách 149 } 150 }

| Dòng | Code | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 142 | if (distance_cm <= map_radius_cm) | Chỉ vẽ vật cản trong 80 cm. Tia ở 1.5 m thì không thấy trên lưới nhưng VẪN được dùng cho các trường khoảng cách ở trên – tách biệt hoàn toàn giữa "để vẽ" và "để quyết định". |
| 143 | const float distance_px = distance_cm * px_per_cm; | Đổi cm → pixel bằng tỉ lệ 3.75. Ví dụ 40 cm → 150 px. |
| 144 | x = lround(O.x + cos(angle) * distance_px) | Toạ độ ngang. Dùng cos vì góc 0° trục ngang, góc 90° trục dọc. lround là làm tròn tròn xa nhất (0.5 → 1), cho toạ độ nguyên chính xác hơn ép kiểu cắt phần thập phân. |
| 145 | y = lround(O.y - sin(angle) * distance_px) | Toạ độ dọc. Có dấu TRỪ vì trong OpenCV trục y hướng xuống (0 ở trên), còn góc đo trong toạ độ toán học hướng lên. Dấu trừ đảo chiều để bản đồ đúng hướng thực tế: xe đi lên ảnh là góc 90°, vật cản ở 90° vẽ lên trên tâm. |
| 147 | if (x >= 0 && x < MAP_W && y >= 0 && y < MAP_H) | Chặn tràn khung. Về lý thuyết không bao giờ xảy ra (80 cm = 300 px = đúng bán kính bản đồ), nhưng nếu ai đó đổi PX_PER_CM hoặc MAP_RADIUS_CM thì đây là hàng phòng thủ. |
| 148 | st.points_px.emplace_back(x, y); | emplace_back vừa tạo cv::Point vừa đẩy vào cuối vector, nhanh hơn push_back({x, y}) vì không cần tạo đối tượng tạm. Nhờ reserve() ở dòng 102 nên lời gọi này không cấp phát bộ nhớ. |

# 6. Hệ thống vùng góc (zone) của LiDAR

Quy ước góc của module: 0° = bên phải, 90° = chính phía trước, 180° = bên trái, 270° = phía sau. Góc tăng theo chiều kim đồng hồ. Tất cả so sánh đều trên góc đã chuẩn hoá [0, 360).

## 6.1. Nhóm vùng fusion – dùng cho cảnh báo an toàn

| Vùng | Khoảng góc | Độ rộng | Chồng lấn | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| front_min_cm | 60° – 120° | 60° | Có, với 2 vùng kề | Nguồn cho cảnh báo DANGER / WARNING phía trước |
| right_min_cm | 300° – 360° ∪ 0° – 60° | 120° | Có, với front | Nguồn cho cảnh báo WARNING bên hông |
| left_min_cm | 120° – 240° | 120° | Có, với front và rear | Nguồn cho cảnh báo WARNING bên hông |
| rear_bypass_min_cm | 240° – 300° | 60° | Có, với 2 vùng kề | Chỉ hiển thị HUD, không tham gia cảnh báo |

## 6.2. Nhóm vùng tránh vật cản – dùng cho quyết định né

| Vùng | Khoảng góc | Độ rộng | Chồng lấn | Vai trò trong ObstacleAvoidance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ob_front_cm | 70° – 110° | 40° | Không | Phát hiện vật cản chặn trực diện |
| ob_right_cm | 1° – 69° | 68° | Không | Vật cản bên phải trong lúc còn lách phải |
| ob_left_cm | 111° – 179° | 68° | Không | Vật cản bên trái trong lúc còn lách trái |
| ob_right_rear_cm | 270° – 360° ∪ 0° – 69° | 159° | Có (chứa ob_right) | Kiểm tra khoảng trống phải-sau: > 30 cm nghĩa là đã đi qua |
| ob_left_rear_cm | 111° – 270° | 159° | Có (chứa ob_left) | Kiểm tra khoảng trống trái-sau |

So sánh hai nhóm: nhóm fusion rộng và chồng lấn, ưu tiên không bỏ sót; nhóm tránh vật cản hẹp và phủ kín, ưu tiên phân định rõ vùng. Hai bộ ngưỡng góc này độc lập với nhau, có thể chỉnh riêng mà không ảnh hưởng lẫn nhau.

## 6.3. Sơ đồ phân bố góc

90° (PHÍA TRƯỚC) ┌─────────────┐ ┌──────────┴──────────┐ │ ob_front 70–110 │ ┌──────────────┤ front 60–120 ├──────────────┐ │ └──────────┬──────────┘ │ 180° │ ob_left 111–179 │ front ≤ 120 │ 0° (TRÁI) │ left 120–240 │ ob_right 1–69 │ (PHẢI) │ ┌──────────┴──────────┐ │ └──────────────┤ ob_right_rear ├──────────────┘ │ 270–360 ∪ 0–69 │ └──────────┬──────────┘ │ 270° (PHÍA SAU) ┌─────────────┐ │ rear 240–300 │ │ ob_left_rear │ │ 111–270 │ └─────────────┘

Sơ đồ trên chỉ mang tính minh hoạ bố cục, không vẽ đúng tỉ lệ góc.

# 7. Chuyển đổi từ toạ độ cực sang toạ độ pixel

Biến đổi xảy ra ở dòng 142–148. Đầu vào là (khoảng cách cm, góc độ). Đầu ra là điểm ảnh (x, y).

## Bước 1 – Quy đổi đơn vị khoảng cách

distance_px = distance_cm × PX_PER_CM = distance_cm × 3.75

Dùng hằng số PX_PER_CM thay vì chia sẻ biến cục bộ. Với MAP_RADIUS_CM = 80: 80 × 3.75 = 300 px = MAP_W/2. Ba giá trị này liên hệ chặt chẽ, nếu đổi MAP_RADIUS_CM thì phải kiểm tra lại PX_PER_CM.

## Bước 2 – Áp dụng toạ độ lượng giác

x = O.x + cos(θ) × distance_px // O.x = 300 y = O.y − sin(θ) × distance_px // O.y = 300

| Góc θ | cos θ | sin θ | x | y | Ý nghĩa trên ảnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | 1.00 | 0.00 | 300 + d | 300 | Sang bên phải → đi đúng hướng 0° |
| 90° | 0.00 | 1.00 | 300 | 300 − d | Phía trước → vẽ LÊN trên tâm (đúng, vì y tăng xuống) |
| 180° | −1.00 | 0.00 | 300 − d | 300 | Sang bên trái |
| 270° | 0.00 | −1.00 | 300 | 300 + d | Phía sau → vẽ XUỐNG dưới tâm |

Dấu trừ ở toạ độ y là mấu chốt: nó đảo chiều trục y để ánh xạ đúng từ hệ toạ độ toán học (y hướng lên) sang hệ toạ độ ảnh (y hướng xuống). Bỏ dấu trừ này thì bản đồ sẽ bị lật ngược theo chiều dọc.

## Bước 3 – Làm tròn và kiểm tra biên

x = static_cast<int>(std::lround(...)) // làm tròn tròn, trả về long, ép sang int

Chuỗi ép kiểu gồm 2 bước: std::lround trả về long đã làm tròn, static_cast<int> chuyển về int vì cv::Point lưu toạ độ kiểu int. Dùng lround thay vì static_cast trực tiếp để tránh sai số tối đa 1 px do cắt phần thập phân – với bản đồ 600×600, lỗi 1 px là 0.27 cm, không nguy hiểm nhưng tránh được thì nên tránh.

Ghi chú hiệu năng: Ở dòng 144–145, nhiều ép kiểu được đặt bên trong std::lround chỉ vì lý thức kỹ thuật. Giá trị số thực từ phép nhân đã là double sẵn nên không cần static_cast<float> thủ công. Việc này không sai, chỉ hơi thừa – trình biên dịch tối ưu vẫn xử lý đúng, nhưng có thể bỏ cho code gọn hơn.

# 8. Logic phân loại cảnh báo an toàn

Nằm ở dòng 153–181, chạy sau khi đã quét hết tia. Nguyên tắc: đánh giá từ mức nghiêm trọng cao xuống thấp, thỏa điều kiện nào thì đặt alert và return luôn – nên cảnh báo luôn phản ánh tình huống nguy hiểm nhất.

| Thứ tự | Dòng | Điều kiện | alert | detail | Hành động của xe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 155–159 | !st.has_data | CLEAR | "No valid LiDAR points" | ObstacleAvoidance kiểm tra has_data và tự xử lý, coi như mất dữ liệu cảm biến |
| 2 | 161–165 | front_min_cm < 40 | DANGER | "Front < 40cm" | Phanh khẩn cấp / dừng |
| 3 | 167–171 | front_min_cm < 60 | WARNING | "Front < 60cm" | Giảm tốc, chuẩn bị lách |
| 4 | 173–178 | left < 30` HOẶC `right < 30 | WARNING | "Side < 30cm" | Giảm tốc, tránh phía đối diện |
| 5 | 180–181 | không vướng điều kiện nào | CLEAR | "All clear" | Chạy bình thường |

## 8.1. Vì sao dùng has_data để bảo vệ mọi phép so sánh

if (st.front_min_cm && *st.front_min_cm < DANGER_FRONT_DISTANCE) { ... } // ^^^^^^^^^^^^^^^^ đảm bảo optional có giá trị trước khi lấy * để so sánh // Nếu optional rỗng thì biểu thức trả về false (short-circuit) → không đọc giá trị rỗng if (st.has_data) { ... } // nếu có NaN hoặc dữ liệu rác, chặn DANGER giả // NaN < 40 là False, nên NaN sẽ không tạo cảnh báo giả // has_data = true khi có ít nhất 1 tia hợp lệ → mọi so sánh front_min_cm đều có ý nghĩa

Cụm "&& *" là toán tử AND với short-circuit: nếu optional rỗng thì biểu thức ngắn mạch luôn, không bao giờ lấy giá trị bên trong. Nhờ vậy không cần viết if lồng nhau, và cũng tránh được undefined behaviour do đọc giá trị rỗng. Đây là kỹ thuật chuẩn khi dùng std::optional.

## 8.2. Thứ tự kiểm tra có ý nghĩa

DANGER được kiểm tra trước WARNING phía trước. Nếu đảo thứ tự, một vật cản ở 30 cm sẽ bị gán WARNING rồi return, không bao giờ tới bước DANGER.

Vùng phía trước được kiểm tra trước vùng bên hông. Vật cản phía trước nguy hiểm hơn vật cản bên.

Mỗi nhánh thắng đều return, nên detail luôn mô tả đúng nguyên nhân đã kích hoạt cảnh báo.

Cảnh báo bên hông dùng "hoặc" (||): chỉ cần một trong hai bên quá gần là đủ phát cảnh báo. Nhưng detail chỉ ghi "Side < 30cm" chung chung, không cho biết bên nào – khi debug phải xem thêm giá trị left/right trong HUD.

Điểm cần xác nhận khi tích hợp: Ở dòng 155–159, khi has_data = false, module vẫn đặt alert = "CLEAR". Mất toàn bộ dữ liệu LiDAR là tình huống nguy hiểm, nhưng module cố tình không tự quyết vì đây không phải quyết định của nó. Hãy chắc chắn ObstacleAvoidance thực sự kiểm tra has_data và xử lý an toàn khi false – nếu quên, xe sẽ chạy tiếp với cảm biến chết.

# 9. Ghi chú kỹ thuật, code chết và điểm cần lưu ý

## 9.1. Code chết – nên cân nhắc xoá

| Vị trí | Nội dung | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| hpp:87–100 | normalize_deg() | Không có lời gọi nào. Hàm cùng chức năng đã được viết tay trong update_geometry_cache() dòng 41–43. |
| hpp:102–104 | norm_deg() | Không có lời gọi nào. |
| hpp:106–111 | in_range() | Không có lời gọi nào. Chính xác là hàm nên dùng thay cho các điều kiện viết tay ở dòng 130 và 138 (vùng bọc qua 0°). |
| hpp:61–62 | BYPASS_MIN_SPACE`, `BYPASS_COMPLETE_DISTANCE | Không được tham chiếu trong module. Có vẻ thuộc về logic lách của ObstacleAvoidance nhưng đặt nhầm chỗ. |
| hpp:7 | #include <cstdint> | Không dùng kiểu nào trong file. |
| hpp:70–72 | px_per_cm() | Hàm công khai, fusion_viz_node lại dùng thẳng LidarModule::PX_PER_CM nên hàm này không có người gọi. |
| hpp:123–130 | Các biến cache | Được dùng đầy đủ, giữ nguyên. |

Tổng cộng khoảng 40 dòng khai báo không dùng. Không gây lỗi, chỉ gây khó đọc. Lưu ý đặc biệt: hàm in_range() là hàm đáng giá nhất trong nhóm này – thay vì xoá, nên cân nhắc dùng nó để thay 2 điều kiện || tại dòng 130 và 138, khi đó ý nghĩa vùng góc bọc qua 0° được diễn đạt rõ ràng hơn.

## 9.2. Những điểm đáng chú ý về mặt kỹ thuật

| Vấn đề | Mức độ | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Vùng ob_*_rear quá rộng | Cần xác nhận | ob_right_rear_cm và ob_left_rear_cm phủ ~159° mỗi vùng và chứa trọn vùng bên hông. Hợp lý với mục đích "kiểm tra khoảng trống phía sau", nhưng không phù hợp nếu sau này dùng để kết luận vật cản đã đi qua khỏi xe (vì sẽ bị nhiễm bởi vật cản bên hông). |
| Không có cờ chất lượng dữ liệu | Cân nhắc | Không có thông số nào kiểm tra giá trị range trong LaserScan (mỗi tia có thể kèm intensity và min/max). Chỉ dựa vào range_min / range_max. Nếu driver cấu hình sai, module sẽ không phát hiện được. |
| Không lọc theo intensity | Cân nhắc | Một số vật thể phản xạ yếu (cỏ, hàng rào mảnh) vẫn tạo điểm trong bản đồ. Có thể thêm ngưỡng intensity nếu RPLiDAR xuất trường này và ảnh nhiễu là vấn đề thực tế. |
| Không lọc theo chiều cao vật cản | Đã biết | RPLiDAR 2D gắn ở một chiều cao cố định. Vật cản thấp hơn hoặc cao hơn tầm quét đều không thấy – đây là giới hạn vật lý của cảm biến, không phải lỗi code. |
| Điểm trùng lặp trong bản đồ | Không ảnh hưởng | Hai tia khác góc có thể cho cùng một toạ độ pixel. Khi vẽ bằng cv::circle các điểm trùng sẽ chồng lên, không gây lỗi trực quan rõ rệt. |
| Không có mutex | Đúng thiết kế | LidarModule không giữ trạng thái chia sẻ giữa nhiều luồng, mọi biến đều là thành viên của đối tượng được dùng bởi một node duy nhất. An toàn cho ROS 2 executor đa luồng. |
| Chi phí mỗi vòng scan | Đã tối ưu | Cache hình học chỉ tính lại khi cấu trúc scan đổi (gần như không bao giờ với RPLiDAR cố định). reserve() tránh cấp phát lại. Không còn lời gọi hàm lượng trong vòng lặp chính. |

## 9.3. Cải tiến có thể thực hiện

Dùng in_range() cho các vùng bọc qua 0° (dòng 130, 138) để code tự mô tả ý nghĩa.

Xoá normalize_deg(), norm_deg(), BYPASS_MIN_SPACE, BYPASS_COMPLETE_DISTANCE và #include <cstdint> nếu chắc chắn không dùng đến.

Chuyển FusionVizNode sang dùng API tối ưu (dòng 355) để bỏ được bản copy LidarStatus mỗi vòng scan.

Tách các ngưỡng góc thành hằng số có tên (FRONT_ZONE_START, FRONT_ZONE_END…) thay vì số 60.0f viết trực tiếp – khi đó nhìn khối if dễ thấy ngay đây là vùng góc.

Tạo một số liệu kiểm chứng: đếm số tia hợp lệ và in ra log khi has_data chuyển từ false sang true, giúp phát hiện cảm biến mất kết nối sớm.

Cân nhắc thêm bộ lọc theo số điểm tối thiểu: nếu chỉ có 1–2 tia hợp lệ thì có thể là nhiễu, không nên phát cảnh báo DANGER. Nhưng cần cẩn thận vì đây là logic an toàn – bỏ sót vật cản thành không phát cảnh báo nguy hiểm hơn cảnh báo giả.

# 10. Bảng tham số tham chiếu nhanh

| Nhóm | Tham số | Giá trị | Đơn vị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bản đồ | MAP_W | 600 | px | Chiều rộng bản đồ lưới |
|  | MAP_H | 600 | px | Chiều cao bản đồ lưới |
|  | `origin() | (300, 300) | px | Tâm bản đồ, cũng là vị trí xe |
|  | MAP_RADIUS_CM | 80 | cm | Bán kính vẽ bản đồ |
|  | PX_PER_CM | 3.75 | px/cm | Tỉ lệ quy đổi cm → px |
|  | MAP_POINT_RESERVE | 1024 | điểm | Số điểm cấp phát sẵn |
| Phát hiện | DETECT_RADIUS_CM | 200 | cm | Bán kính phát hiện vật cản (2 m) |
| An toàn | DANGER_FRONT_DISTANCE | 40.0 | cm | Ngưỡng DANGER phía trước |
|  | SAFE_FRONT_DISTANCE | 60.0 | cm | Ngưỡng WARNING phía trước |
|  | SAFE_SIDE_DISTANCE | 30.0 | cm | Ngưỡng WARNING bên hông |
| Lách (không dùng) | BYPASS_MIN_SPACE | 60.0 | cm | Khoảng trống tối thiểu để lách |
|  | BYPASS_COMPLETE_DISTANCE | 60.0 | cm | Khoảng cách coi là đã lách xong |
| Góc – fusion | front_min_cm | 60–120 | ° | Phía trước |
|  | right_min_cm | 300–360 ∪ 0–60 | ° | Bên phải |
|  | left_min_cm | 120–240 | ° | Bên trái |
|  | rear_bypass_min_cm | 240–300 | ° | Phía sau |
| Góc – né vật cản | ob_front_cm | 70–110 | ° | Trước (hẹp) |
|  | ob_right_cm | 1–69 | ° | Bên phải |
|  | ob_left_cm | 111–179 | ° | Bên trái |
|  | ob_right_rear_cm | 270–360 ∪ 0–69 | ° | Phải-sau (rộng) |
|  | ob_left_rear_cm | 111–270 | ° | Trái-sau (rộng) |
| Trạng thái | alert | CLEAR / WARNING / DANGER | – | Mức cảnh báo |
|  | has_data | bool | – | Còn nhận được dữ liệu LiDAR hợp lệ |
|  | detail | string | – | Mô tả bằng chữ, phục vụ debug |

## 10.1. Chân trời quyết định mức cảnh báo

front_min_cm = 39.9 cm → DANGER (dưới 40) front_min_cm = 40.0 cm → WARNING (đúng ngưỡng, không dưới 60) front_min_cm = 59.9 cm → WARNING front_min_cm = 60.0 cm → kiểm tra bên hông left/right = 29.9 cm → WARNING left/right = 30.0 cm → CLEAR không có vật cản → CLEAR, has_data = false không có tia hợp lệ → CLEAR, has_data = false, detail = "No valid LiDAR points"

Các so sánh đều dùng toán tử < nghiêm, nên giá trị đúng bằng ngưỡng thì chưa kích hoạt cảnh báo. Nói cách khác, ngưỡng 40 cm nghĩa là phải gần hơn 40 cm mới được coi là DANGER.

— Hết tài liệu —